Champ d’application

Travaux d’entretien et de réparation des installations électriques.

Quoi et comment ?

Appliquez le principe des cinq règles vitales !

- Débranchement

- Verrouillage

- Mesure

- Mise à la terre / en court-circuit

- Délimitation

- Débranchement

Assurez-vous que l’installation faisant l’objet de travaux soit complètement débranchée. En effet, la coupure se produit de préférence de manière visible.

- Verrouillage

- Assurez-vous que l’installation ne soit pas rebranchée :

- message de l’interrupteur ou organe de fermeture avec interdiction de remettre sous tension

OU

- retrait de coupe-circuit / verrouillage du fusible

- Mesure

- Procédez à un test de tension sur chaque conducteur faisant partie de l’installation déconnectée.

- le résultat obtenu doit toujours être équivalent à 0.

- l’appareil de mesure convienne à cet usage

- son fonctionnement ait été testé au préalable.

- Mise à la terre / en court-circuit

- Mettez à la terre / en court circuit chaque conducteur de l’installation débranchée.

- Délimitation

- Posez soit des panneaux soit des tissus de protection isolants ou encore d’autres matériaux afin d’éviter d’être en contact avec des pièces sous tension et non protégées d’autres installations.

KUWAIT PETROLEUM NORTH WEST EUROPE

DOCUMENT TITLE:	Les cinq règles vitales à respecter lors de travaux sur des installations électriques

DOCUMENT NUMBER:	KPNWE.WI.11.HSCO.025

REVIEW NUMBER: 	2

EFFECTIVE DATE:    	15 Dec 2020

NEXT REVIEW DATE:	15 Dec 2023

..

CONFIDENTIALITY:

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd.  Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow

| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| --- | --- | --- |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | QHSSE Manager | Patrick De Baere |

# *Access rights:	       Generally Accessible

Reviews Summary

| Review date | Review reference | Review details | Review version |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Dec 2017 |  |  | 0 |
| 01 Dec 2020 | -- | Periodic review - no changes | 1 |
| 15 Dec 2020 | -- | Periodic review- minor changes | 2 |