Champ d’application

Travaux d’entretien et de réparation des installations électriques.

Quoi et comment ?

Appliquez le principe des cinq règles vitales !

- Débranchement

- Verrouillage

- Mesure

- Mise à la terre / en court-circuit

- Délimitation

- Débranchement

Assurez-vous que l’installation faisant l’objet de travaux soit complètement débranchée. En effet, la coupure se produit de préférence de manière visible.

- Verrouillage

Assurez-vous que l’installation ne soit pas rebranchée sans votre autorisation.

- Mesure

Procédez à un test de tension sur chaque conducteur faisant partie de l’installation déconnectée.  Le résultat obtenu doit toujours être équivalent à 0.  Assurez-vous non seulement que l’appareil de mesure convienne à cet usage, mais également que son fonctionnement ait été 		    testé au préalable.

- Mise à la terre / en court-circuit

Mettez à la terre / en court circuit chaque conducteur de l’installation débranchée.

- Délimitation

Posez soit des panneaux soit des tissus de protection isolants ou encore d’autres matériaux afin d’éviter d’être en contact avec des pièces sous tension et non protégées d’autres installations.

Remarque

Si nécessaire, veillez à une bonne concertation entre le responsable de l’exécution des travaux et le gestionnaire de l’installation.

KUWAIT PETROLEUM NORTH WEST EUROPE

DOCUMENT TITLE:	Les cinq règles vitales à respecter lors de travaux sur des installations électriques

DOCUMENT NUMBER:	KPNWE.WI.11.HSCO.025

REVIEW NUMBER: 	1

EFFECTIVE DATE:    	01 Dec 2020

NEXT REVIEW DATE:	01 Dec 2023

..

CONFIDENTIALITY:

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd.  Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow

| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| --- | --- | --- |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | QHSSE Manager | Patrick De Baere |

# *Access rights:	       Generally Accessible

Reviews Summary

| Review date | Review reference | Review details | Review version |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Dec 2017 |  |  | 0 |
| 01 Dec 2020 | -- | Periodic review - no changes | 1 |